显示大屏

- 数量：6台；

- 屏幕尺寸：2个100英寸、4个75英寸；

- 分辨率：超高清4K；

- 信号源接口：HDMI/DVI/VGA/DP；

- 其他：采用网线连接，不带WIFI、5G功能。

数据存储服务器

- 数量：1台，用于数据存储，国产品牌，满足国产化要求；

- 处理器：国产化配置，处理器≥2颗，单颗≥32核，≥2.4GHz主频；

- 内存：≥256GBDDR4；

- 硬盘：≥6×2TB SATA固态硬盘+2×960GB SATA固态，具有可扩展性。

- RAID控制器：支持RAID0/1/5，4G缓存RAID卡；

- 电源模块：1+1高效冗余电源；支持热插拔；

- 操作系统：正版国产操作系统或win7；

- 数据库：正版国产数据库；

- 安全套件：正版国产安全套件；

- 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统或win7安装运行，适配国产化通用操作系统或win7、数据库、中间件；拆除WIFI、蓝牙等无线模块。

NAS磁盘阵列

- 数量：1台，用于视频监控存储，国产品牌，满足国产化要求；

- CPU：国产化配置，≥2.4GHz主频；

- 硬盘总容量：≥100TB；

- 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统或win7安装运行，适配国产化通用操作系统或win7、数据库、中间件；拆除WIFI、蓝牙等无线模块。

数据采集服务器

- 数量：1台，用于数据采集，国产品牌，满足国产化要求；

- CPU：国产化配置，总核心数32核以上，支持30台设备数据采集；

- 规格：2U，机架式；

- 内存：128GB，内存频率2666MHz以上，支持扩容，保障数据实时读取、协议解析无卡顿；

- 系统硬盘：SSD硬盘数量2（1主1备），单块容量480GB以上；

- 数据硬盘：HDD硬盘数量4，单块容量8TB以上，支持扩容；

- 电源：1+1高效冗余电源；

- 网卡：4个千兆网口以上；

- HBA卡：2个双口16Gb（含光模块）以上；

- 操作系统：正版国产操作系统或win7；

- 数据库：正版国产数据库；

- 安全套件：正版国产安全套件；

- 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统或win7安装运行，适配国产化通用操作系统或win7、数据库、中间件；拆除WIFI、蓝牙等无线模块。

应用服务器

- 数量：1台，用于应用和接入大数据，国产品牌，满足国产化要求；

- CPU：国产化处理器，≥2颗，单颗≥32核，主频≥2.5GHz；

- 内存：配置≥4*32GB DDR4；

- 系统盘：≥2块固态硬盘960GB SSD；

- 其他盘：≥4块机械硬盘8TB HDD；

- 网卡：≥4个千兆自适应网络接口，≥2个10GE光口；

- 显卡：2*海光K100标准版64G；

- 配置Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/50/60；

- 电源：双电源，热插拔高效，冗余电源模块；

- 国产服务器操作系统；

- 三年原厂质保服务，三年硬盘保留服务；

- 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统或win7安装运行，适配国产化通用操作系统或win7、数据库、中间件；拆除WIFI、蓝牙等无线模块。

控制终端

- 数量：2台；

- CPU：优先使用兆芯KX-6000+同档次及以上品牌国产化CPU处理器，核心数≥4核；

- 内存：16GB DDR4以上；

- 硬盘：1TB M.2以上；

- 显卡：GT730（2G）以上；

- 显示器：24寸4K以上；

- 其他：采用网线连接，不带WIFI、5G功能。

磁盘录像机

- 接入路数：256路；

- 网络带宽：1080p；720p；960p；

- 视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264；

- 网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；IPv4；Ipv6等；

- 多路回放：最大支持16路回放；

- 录像方式：普通录像、动态检测录像、智能录像、报警录像、POS录像；

- 回放方式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放。

摄像头

- 数量：12个；

- 像素：像素不低于400万；

- 供电方式：POE供电；

- 存储：1个月。

网络敷设

- 包含验证设备联网及验证环境数据采集所需网络敷设的施工费用。

- 提供满足系统正常运行所必备的附件。

机柜

- 数量：1；

- 提供安装放置所有服务器、NAS等设备的机柜，包括但不限于42U型机柜。

工位桌

- 数量：2；

- 提供放置控制终端的工位桌，用于操作控制大屏、任务管理、结果反馈等。