服务器需求测算（当前版本）

制表日期：2026年5月13日

| 序号 | 用途 | 规模 | 所需硬件 | 详细配置 | 数量 | 预期指标 | 参考品牌 | 市价（参考价） | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公云平台一 | 满足30人同时使用云桌面 | 1台机架服务器 | CPU：1×海光5380（16核/可扩展） 内存：64GB DDR4 ECC 磁盘：2×480GB SSD（系统RAID1）+ 3×4TB SATA（数据RAID5） RAID：集成RAID卡 网络：4×千兆电口 | 1台 | 2 vCPU + 4GB 内存 + 50GB 系统盘 | 浪潮 CS5260H2 | ¥55,000 | ¥55,000 | 轻量办公，超分比1:3~5 |
| 2 | 办公云平台二 | 满足30人同时使用云桌面 | 1台机架服务器（物理隔离） | CPU：2×鲲鹏920（32核/2.6GHz，整机64核） 内存：64GB DDR4 磁盘：2×480GB SSD（RAID1）+ 2×2TB SATA（RAID1） RAID：支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等 网络：4×千兆电口 | 1 | 2 vCPU + 4GB 内存 + 50GB 系统盘 | 华为 TaiShan 2280 | ¥30,000 | ¥30,000 | 与办公云平台一物理隔离 |
| 3 | 软件工厂环境云平台 | 满足40人同时使用云桌面 | 4台服务器集群 | CPU：2×海光7280（双路，64核） 内存：128GB DDR4 ECC 磁盘：2×960GB SSD（RAID1）+ 4×8TB SATA（RAID10） RAID：R5350-8i（支持RAID 0/1/5/10） 网络：4×千兆电口 + 可选万兆 | 4台 | 4 vCPU + 8GB 内存 + 100GB 系统盘 + 50GB数据盘 | 联想 SR658H | ¥80,000 | ¥320,000 | 含IDE等开发工具，建议N+1冗余 |
| 4 | 私有研发环境 | 满足部署一套DevSecOps敏捷研发工具链，支持30人同时使用 | 2台高性能服务器 | CPU：2×海光5440（双路） 内存：256GB DDR5 磁盘：2×960GB SSD（RAID1）+ 4×3.84TB NVMe（RAID10） RAID：硬件RAID支持 网络：4×千兆电口 + 2×万兆光口 | 2 | 8 vCPU + 16GB 内存 + 200GB 存储（容器/构建缓存） | 浪潮 CS5280H3 | ¥180,000 | ¥360,000 | 运行GitLab/Jenkins/SonarQube等 |
| 5 | 软件应用云化试验环境 | 满足同时进行3套中等规模应用软件云化 | 3台服务器组建K8s集群 | CPU：2×飞腾S5000C（双路64核，2.1GHz） 内存：256GB DDR5 磁盘：2×480GB SSD（RAID1）+ 3×8TB SATA（RAID5） RAID：硬件RAID 网络：4×千兆电口 | 3 | 单台资源池化，每套试验环境分配 16vCPU + 32GB | 联想 KR722F G2 或 申泰 RM5220-F | ¥110,000 | ¥330,000 | 用于云原生成熟度测试 |

服务器需求测算（长远版本）

制表日期：2026年5月13日

| 序号 | 用途 | 规模 | 所需硬件 | 详细配置 | 数量 | 预期指标 | 参考品牌 | 市价 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公云平台一 | 满足60人同时使用云桌面 | 2台集群（负载均衡） | CPU：2×海光5380（双路） 内存：128GB DDR4 ECC 磁盘：2×480GB SSD（RAID1）+ 4×4TB SATA（RAID10） RAID：集成RAID卡 网络：4×千兆电口 | 2台 | 2 vCPU + 4GB 内存 + 50GB 系统盘 | 浪潮 CS5260H2 | ¥65,000 | ¥130,000 | 可冗余，超分比1:4~6 |
| 2 | 办公云平台二 | 满足120人同时使用云桌面 | 4台集群（物理隔离） | CPU：2×鲲鹏920/海光7151（双路，16/32核） 内存：128GB DDR4/DDR5 磁盘：2×480GB SSD（RAID1）+ 6×6TB SATA（RAID10） RAID：硬件RAID 网络：4×千兆电口 + 2×万兆光口 | 4台 | 2 vCPU + 4GB 内存 + 50GB 系统盘 | 华为 TaiShan 2280 或 中科可控 H620-C30 | ¥50,000 | ¥200,000 | 独立机架/机柜 |
| 3 | 软件工厂环境云平台 | 满足120人同时使用云桌面 | 8~12台服务器集群 | CPU：龙芯3D5000×2（双路，64核） 内存：256GB DDR4 磁盘：2×960GB SSD（RAID1）+ 8×8TB SATA（RAID10） RAID：R5350-8i 网络：4×千兆电口 + 2×万兆光口 | 10台（按8+2冗余） | 4 vCPU + 8GB 内存 + 100GB 系统盘 + 100GB数据盘 | 联想 SR658H 或 龙芯服务器 | ¥80,000 | ¥800,000 | 需自动化运维平台 |
| 4 | 私有研发环境 | 满足部署一套DevSecOps敏捷研发工具链，支持120人同时使用 | 5台服务器（容器化+分布式存储） | CPU：2×海光5440（双路高配） 内存：256GB DDR5 磁盘：2×1.92TB NVMe（RAID1）+ 8×20TB SATA（RAID10） RAID：硬件RAID 网络：4×千兆电口 + 4×万兆光口 | 5台 | 6 vCPU + 12GB 内存 + 150GB 存储（CI/制品库） | 浪潮 CS5280H3 | ¥190,000 | ¥950,000 | K8s + 长寿命工具链 |