公开

验证实验室数据管理平台货物需求

编  制：

校  对：

审  核：

会  签：

会  签：

审  定：

批  准：

成都凯天电子股份有限公司

2026年2月

货物需求

| 1 | 编号： |
| --- | --- |
| 2 | 设备名称：验证实验室数据管理平台 |
| 3 | 数量：1套 |
| 4 | 报价： |
| 4.1 | 报价币种：人民币 |
| 4.2 | 报价方式：买方现场价（包含一切税费） |
| 5 | 交货期：合同生效起6个月完成验收。 |
| 6 | 交货地：成都凯天电子股份有限公司（成都市青羊区）。 |
| 7 | 设备用途及基本要求： |
| 7.1 | 设备用途：验证实验室数据管理平台用于集中整合实验室所有验证系统的验证数据，实现数据采集-存储-分析-归档全流程标准化管控，确保数据格式统一、关联溯源清晰，为新品科研校准、性能测试、可靠性验证等场景提供精准、高效的全局支撑，助力提升验证效率与数据准确性，强化验证数据深度分析，挖掘性能优化规律，为技术攻关提供数据支撑。 |
| 7.2 | 基本要求：系统稳定、响应快速，兼容性及可扩展性强，使用、维护及维修方便，售后服务及时到位。 |
| 7.3 | 实用性与先进性：适用于多状态、反复迭代业务场景，采用符合技术发展的数字化平台软件架构。 |
| 7.4 | 系统可靠性：运行稳定安全，用户界面友好直观，操作简易。 |
| 8 | 设备技术要求及主要规格参数： |
| 8.1 | 数据管理平台物理范围 |
| 8.1.1 | 物理范围：验证实验室。 |
| 8.1.2 | 数据管理平台网络部署范围：本系统部署在工控网中。办公网和工控网两网数据通过凯天已有光盘摆渡系统进行数据交互。 |
| 8.2 | 数据管理平台总述 |
| 8.2.1 | 功能概述：满足实验室对人员、设备、验证与信息化平台协同、高效的全流程验证模式需求。通过实验室数据管理平台将分散独立的各验证设备串联成一条高效、透明、可控的数字化验证链条，实现验证全过程（关键特性、长期稳定性、复杂环境）信息化管理，打造验证实验室运营管控平台。 |
| 8.2.2 | 数据管理平台包含：实验室验证执行系统、数据采集系统、数字化配套硬件等。 |
| 8.3 | 实验室验证执行系统技术要求 |
| 8.3.1 | 数量：1套。 |
| 8.3.2 | 系统组成：基础数据管理、验证路线管理、执行计划排程管理、样品管理、验证设备及仪器仪表管理、验证执行管理、验证异常处理、验证运营管理、产品运行数据挖掘与趋势预测、可视化管理、信息系统集成。 |
| 8.3.3 | 功能描述：验证工单下发及验证执行过程监控。 |
| 8.3.4 | 实验室验证执行系统通用要求 |
| 8.3.4.1 | 采用B/S架构，国产化操作系统或win7。 |
| 8.3.4.2 | 部署在工控网内，数据可通过光盘摆渡方式与公司内网已有PLM、OA系统等交互。 |
| 8.3.4.3 | 兼容IE8.0及后续版本，支持IE、火狐、Chrome、360、奇安信等主流浏览器，确保不同浏览器下系统显示一致，不出现错行、乱码等不兼容现象。 |
| 8.3.4.4 | 系统整体控制噪声小于60dB。 |
| 8.3.4.5 | 系统工作电源支持220V或380V。 |
| 8.3.4.6 | 系统总功率小于5kW，则设备自身需要使用漏电保护开关。 |
| 8.3.4.7 | 二次开发功能 |
| 8.3.4.7.1 | 提供二次开发功能，支持对系统各软件模块进行功能扩展和维护，适应不断增强的软件功能和不断扩展的业务空间，并提供接口开发方法、功能、结构描述。 |
| *8.3.4.7.2 | 提供所有定制化开发的软件模块、功能组件等源代码，并开放平台及系统接口。 |
| 8.3.4.8 | 低代码平台功能 |
| 8.3.4.8.1 | 低代码开发平台提供通用的组件库，支持自定义配置和功能增减。 |
| 8.3.4.8.2 | 低代码开发平台提供表单设计功能，支持通过模板与拖拽操作，快速构建表单。 |
| 8.3.4.8.3 | 低代码平台提供直观的交互界面，满足“0代码”报表创建、数据分析、验证可视化看板等功能。 |
| *8.3.4.8.4 | 低代码开发平台具备可视化流程开发能力，包括业务逻辑配置、流程编排、数据任务配置。 |
| *8.3.4.8.5 | 低代码开发平台支持表单驱动和模型驱动，通过表单驱动实现数据管理、审批等工作流程的快速开发；通过模型驱动实现复杂业务场景，保证数据一致，操作简易。 |
| 8.3.4.9 | 采用前后端分离架构，前端页面支持低代码图形化开发模式，具有基础组件库、UI组件库、业务组件库等可调用；后端负责数据处理、流程处理、逻辑规则处理以及系统与设备层连接，前后端独立运行。 |
| 8.3.4.10 | 数据库支持全库加密存储，支持数据读写权限设置，以及数据解密后的展示和导出。 |
| 8.3.4.11 | 生成的数据均为结构化数据。 |
| 8.3.4.12 | 软件基本性能指标：至少支持300用户在线，100并发用户，登录平均响应时间不超过3秒。 |
| *8.3.4.13 | 系统禁止许可证（Lisences）的授权形式，系统拓展点位数量不限。 |
| 8.3.4.14 | 支持按照产品型号、验证工单号等要素条件的组合筛选及快速查询功能。 |
| 8.3.4.15 | 支持按照实验室验证需求，通过唯一标识符将样品的验证数据关联起来，形成完整的产品生命周期数据链。 |
| 8.3.4.16 | 数据存储要求 |
| 8.3.4.16.1 | 优先选择列存数据库。 |
| *8.3.4.16.2 | 具备数据备份与归档功能，支持包括备份频率、归档周期、保留时间等参数设置功能。 |
| 8.3.4.16.3 | 具备数据库数据快速检索，以及数据恢复到库功能。 |
| 8.3.4.16.4 | 具备存储空间分配、数据索引和检索、数据压缩与解压缩、数据加密与解密功能。 |
| 8.3.4.16.5 | 具备运行库与归档库之间数据腾挪以及光盘刻录导出功能。 |
| 8.3.4.16.6 | 数据库具备热备切换功能。 |
| 8.3.4.17 | 软件用户界面要求 |
| 8.3.4.17.1 | 用户界面应简洁、易操作，可按照不同的人员角色划分不同的软件使用界面，人员角色包括：管理员、计划员、操作员、验证工程师、设备管理员等。 |
| 8.3.4.17.2 | 操作员界面：支持验证结果表单填报、实际工时填报、附件上传、异常快速填报等功能。开工时用户界面可自动关联当前验证工单，完工时可自动填报验证结果表单。 |
| 8.3.4.17.3 | 工单管理界面：支持快速导入验证工单，自动关联验证工单相匹配的样品信息、验证文件、工装夹具信息等。 |
| 8.3.4.17.4 | 执行计划排程界面：支持甘特图式的排程界面，预排程后可对单个工单进行排程日期的拖动式调整，并且在该工单完成日期调整后，所有进入预排程的订单可按照相应的排程策略自动排程，实现联动的排程效果。 |
| 8.3.5 | 验证执行系统功能要求 |
| 8.3.5.1 | 基础数据建模 |
| 8.3.5.1.1 | 物理模型包含：实验室至班组分层建模及对象信息定义，实验资源信息均可进行独立设置。 |
| 8.3.5.1.2 | 实验室模型：对系统内实验室区域属性进行定义，包括：验证区、归属实验室等。 |
| *8.3.5.1.3 | 权限管理：支持角色控制用户对系统所有模块的使用权限配置。 |
| 8.3.5.1.4 | 班组与人员：对系统内相关班组与人员属性进行定义，包括账号、权限、班次。 |
| 8.3.5.1.5 | 样品信息管理： 样品清单支持通过Excel或XML或TXT的方式导入实验室验证执行系统。支持产品层级、物料编码、类别、规格等属性信息维护，支持样品信息的维护权限管理。 |
| 8.3.5.1.6 | 设备、仪器仪表、工装工具信息：系统提供设备、仪器仪表、工具工装等属性信息维护功能。 |
| 8.3.5.1.7 | 信息维护：具备基本的增删、改查、启用和禁用功能。 |
| 8.3.5.2 | 验证管理 |
| 8.3.5.2.1 | 验证路线 |
| 8.3.5.2.1.1 | 具备独立的数据接口，支持从公司OA系统（通过光盘摆渡）获得验证路线。 |
| 8.3.5.2.1.2 | 验证路线支持本地编辑功能，编辑功能需进行权限管理。 |
| 8.3.5.2.1.3 | 支持验证路线与验证工单关联，可支持预先规则关联。 |
| 8.3.5.2.2 | 验证文档管理：支持验证大纲文档、图片以及其他验证文件在实验室验证执行系统中进行版本管理。 |
| 8.3.5.2.3 | 验证过程指导 |
| 8.3.5.2.3.1 | 支持按验证项目进行资源配置。 |
| 8.3.5.2.3.2 | 现场终端支持显示验证所需的各类文件格式，包括Excel、Word、PDF、AVI视频和JPG图像等。 |
| *8.3.5.2.3.3 | 支持对验证特殊过程进行标识提醒，设置项目约束条件。约束条件包括但不限于：人员授权、验证版本、设备编号、过程记录等。 |
| 8.3.5.3 | 执行计划排程管理 |
| 8.3.5.3.1 | 验证工单生成 |
| 8.3.5.3.1.1 | 支持从公司OA系统中导入验证工单。 |
| 8.3.5.3.1.2 | 支持人工创建验证工单。 |
| 8.3.5.3.1.3 | 支持通过Excel表格进行导入。 |
| *8.3.5.3.1.4 | 支持在工单导入阶段自动生成实验资源清单。 |
| 8.3.5.3.2 | 计划排程 |
| 8.3.5.3.2.1 | 系统支持提前冻结T（标准周期）+N（滚动周期）工单。 |
| 8.3.5.3.2.2 | 排程验证能力预留：支持设置排程百分比阈值预留验证能力。 |
| 8.3.5.3.2.3 | 排程模型：支持按买方需求规则设置排程模型，并支持多模型配置。 |
| 8.3.5.3.2.4 | 实验室自动排程：依据实验室整体验证能力进行计算确定当月验证任务，验证设备实际工时需人工维护，验证设备状态自动读取，再次排程时，数据管理平台可自动计算验证能力。 |
| 8.3.5.3.2.5 | 验证项目自动排程：根据周计划进行日计划的验证项目排程，实现有限验证能力的自动排程。 |
| 8.3.5.3.2.6 | 支持手动调整验证执行计划。 |
| 8.3.5.3.2.7 | 排程的软件操作方式为拖拽式或勾选式。 |
| 8.3.5.3.2.8 | 支持对验证工单的数据统计与分析，可按照买方需求生成数据报表。 |
| 8.3.5.3.2.9 | 支持排程表单的数据导出功能。 |
| 8.3.5.3.2.10 | 支持对不同类型的验证工单进行标识，工单类型可自定义。 |
| 8.3.5.3.3 | 验证执行计划变更 |
| 8.3.5.3.3.1 | 支持验证执行计划的拆单、插单功能。 |
| 8.3.5.3.3.2 | 支持插单功能的权限管理。 |
| 8.3.5.3.4 | 验证执行计划下发 |
| 8.3.5.3.4.1 | 支持验证执行计划下发到指定验证区、人员。 |
| 8.3.5.3.4.2 | 支持按验证项目自动绑定对应产品的验证文件等信息。 |
| 8.3.5.3.4.3 | 支持工单实验室资源信息确认功能。 |
| 8.3.5.4 | 样品管理 |
| 8.3.5.4.1 | 支持人工录入样品入库和出库信息。 |
| 8.3.5.4.2 | 对实验室内实验样品的状态和属性查询，可确认对应的验证任务是否具备开工条件 |
| 8.3.5.4.3 | 支持按照验证工单进行样品、测试设备及线缆、工装夹具、验证文档等齐套性检查。 |
| 8.3.5.5 | 验证执行管理 |
| 8.3.5.5.1 | 验证任务接收 |
| 8.3.5.5.1.1 | 支持使用账号密码登录数据管理平台，验证工程师通过终端设备可以查看对应的验证任务后点击接收任务，系统自动记录接收时间 |
| 8.3.5.5.1.2 | 开工检查：支持在验证开工前按照拟定的确认清单，由人工对样品、测试设备、工装工具、验证文件、设备状态等进行检查。确认清单的格式按买方要求编制。 |
| 8.3.5.5.2 | 验证任务反馈 |
| 8.3.5.5.2.1 | 支持验证记录表格结构化，包括：产品基本信息（产品型号、物料号、编号、批次号等）、验证项目（关键特性、长期稳定性、复杂工况（含电磁）（含具体验证参数））、环境条件、仪器设备、验证人员等。 |
| 8.3.5.5.2.2 | 支持导出文档或与系统验证执行计划对接关联、下发、在线填报等，支持人工反馈及集成自动反馈两种模式。 |
| 8.3.5.5.2.3 | 支持结构化表单模板设计功能，根据用户提供的常见错误案例，设计防差错功能。 |
| 8.3.5.5.2.4 | 支持上传验证文件将需要填写位置结构化或提供插入书签工具便于操作员插入书签反馈记录等功能。 |
| 8.3.5.5.2.5 | 支持表单模板关联产品信息，模板使用应具有对应验证项的唯一性，模板应有版本标识，模板经过表单设计者创建后经过发布才能正式使用。 |
| 8.3.5.5.2.6 | 支持结构化表单导出除word格式及PDF格式外也应能导出EXCEL格式。 |
| 8.3.5.5.2.7 | 验证记录填报页面自适应，适配电脑PC，界面友好，便于填报。 |
| 8.3.5.5.3 | 报工管理 |
| 8.3.5.5.3.1 | 支持完工后可实现操作参数、实际工时信息的手工填报，并上传至系统。 |
| 8.3.5.5.3.2 | 支持将验证记录和实际工时等文件关联到相应的验证工单上。 |
| 8.3.5.5.4 | 异常处置 |
| 8.3.5.5.4.1 | 支持异常的人工录入及点选，自动触发异常处置流程。 |
| 8.3.5.5.4.2 | 支持异常信息按流程分级推送。 |
| 8.3.5.5.4.3 | 支持异常和处置方案的分类编辑与管理。 |
| 8.3.5.5.4.4 | 系统支持异常问题处理方案填写。 |
| 8.3.5.5.4.5 | 系统支持历史异常问题存档及模糊搜索。 |
| 8.3.5.6 | 验证设备及仪器仪表管理 |
| 8.3.5.6.1 | 验证设备管理 |
| 8.3.5.6.1.1 | 支持创建设备保养计划，具备设备的台账管理、维护管理以及周期管理等功能。 |
| 8.3.5.6.1.2 | 支持上传设备管理资料，包括：设备保养方案、计量检验报告、设备使用说明书等。 |
| 8.3.5.6.1.3 | 支持通过账号密码实现设备的使用、报废等权限管理。 |
| 8.3.5.6.1.4 | 周期管理：支持设备预警及超期禁用功能。 |
| 8.3.5.6.2 | 仪器仪表及工具工装管理 |
| 8.3.5.6.2.1 | 支持仪器仪表、工装工具的台账管理、维护管理以及周期管理等功能。 |
| 8.3.5.6.2.2 | 支持通过人工录入实现仪器仪表、工装工具领取、借用、归还、报废等管理。 |
| 8.3.5.6.2.3 | 周期管理：支持仪器仪表、工具工装等管理具备预警及超期禁用功能。 |
| 8.3.5.7 | 验证运营管理 |
| 8.3.5.7.1 | 任务下达（不含验证执行计划） |
| 8.3.5.7.1.1 | 支持通过Excel或XML或TXT的方式导入工作任务。 |
| 8.3.5.7.1.2 | 支持基于特定规则（买方提供）与过程数据统计结果，系统可自动触发特定任务，特定任务包括但不限于：验证改善需求任务、管理改进需求任务等。 |
| 8.3.5.7.1.3 | 支持任务优先级定义。 |
| 8.3.5.7.1.4 | 支持任务分解与派发。 |
| 8.3.5.7.1.5 | 支持任务审批流程自定义编辑。 |
| 8.3.5.7.1.6 | 支持任务分类管理。 |
| 8.3.5.7.2 | 执行与监控 |
| 8.3.5.7.2.1 | 支持任务过程监控，如临近节点期提醒、超期报警等。 |
| 8.3.5.7.2.2 | 支持任务执行进度查询。 |
| 8.3.5.7.2.3 | 可在个人任务中心集中管理任务。 |
| 8.3.5.7.2.4 | 支持任务完成后自动关闭，以及授权人员手动关闭。 |
| 8.3.5.7.3 | 任务结果统计 |
| 8.3.5.7.3.1 | 支持个人任务查询与统计。 |
| 8.3.5.7.3.2 | 支持按实验室、班组、个人进行工作绩效统计。 |
| 8.3.5.7.3.3 | 支持历史任务完成结果统计。 |
| 8.3.5.7.4 | 绩效管理 |
| 8.3.5.7.4.1 | 支持工时绩效、项目绩效等统计方式。 |
| 8.3.5.7.4.2 | 支持多种绩效分配模型（分配模型由买方提供），系统可将产品工时数据、工作任务数据、异常管理数据等与绩效分配模型进行自动关联。 |
| 8.3.5.7.4.3 | 工单关闭后系统自动完成人员、班组或实验室绩效统计。 |
| 8.3.5.7.5 | 验证报告管理 |
| 8.3.5.7.5.1 | 支持验证报告模板的管理功能，能够自定义验证报告的模板，并将这些定义好的模板进行预置。 |
| 8.3.5.7.5.2 | 验证数据映射：支持按照预置的验证报告模板与验证数据进行关联映射。在进行验证数据整理和分析后，系统能够自动将数据填充到预定义的报告模板中，生成结构化、标准化的验证报告。 |
| 8.3.5.7.5.3 | 验证报告输出：支持选择系统内模板，自动填充生成验证报告，支持对生成的报告进行样式设置于修改，支持将生成的验证报告导出为多种格式，如PDF、Word、Excel等。 |
| 8.3.5.7.6 | 日志管理 |
| 8.3.5.7.6.1 | 支持系统、应用、设备产生的日志数据进行采集、存储、清晰、分析、检索、监控及归档的全生命周期管理行为，实现日志可追溯、问题可排查、风险可预警。 |
| 8.3.5.8 | 可视化管理 |
| 8.3.5.8.1 | 支持实验室全局和各验证区域看板的展示。 |
| 8.3.5.8.2 | 支持生成报表功能，报表形式按买方需求设计。 |
| 8.3.5.8.3 | 支持报表自主开发、维护功能。 |
| 8.3.5.8.4 | 具备验证综合看板，可跟踪验证任务中样品信息，统计验证任务的完成信息，实现实验室现场信息及时反馈。 |
| 8.3.5.8.5 | 可视化监控看板至少包括：验证计划看板、实验物资看板、验证安全看板、验证质量看板、验证设备看板、验证管理看板、人员管理看板、异常管理看板等 |
| 8.3.5.8.5.1 | 验证计划看板：展示验证工单执行进度、计划完成率、计划准交率等。 |
| 8.3.5.8.5.2 | 实验物资看板：展示样品齐套情况、缺件状态等。 |
| 8.3.5.8.5.3 | 验证安全看板：展示验证安全检查执行情况、验证安全案例等。 |
| 8.3.5.8.5.4 | 验证质量看板：展示产品合格率、质量统计分析表等。 |
| 8.3.5.8.5.5 | 验证设备看板：展示设备状态、设备OEE统计等。 |
| 8.3.5.8.5.6 | 验证管理看板：展示验证问题处置情况、验证提醒等。 |
| 8.3.5.8.5.7 | 人员管理看板：展示人员排班情况等。 |
| 8.3.5.8.5.8 | 异常管理看板：展示异常报警设备、异常问题处理进度状态等。 |
| 8.3.5.8.6 | 图表动态展示：根据当前工单执行进度状态，展示报表。 |
| 8.3.5.8.7 | 刷新频率：按买方需求设计。 |
| 8.3.5.8.8 | 实拍监控 |
| 8.3.5.8.8.1 | 支持通过摄像头方式对实验室各设备进行实拍监控，并将实拍监控与设备信息关联，监控视频单独存储1个月。 |
| 8.3.5.8.8.2 | 支持点击单台设备可获取实际设备的实际监控运行画面。 |
| 8.3.5.9 | 信息系统集成 |
| 8.3.5.9.1 | 与公司OA系统（北京致远互联软件股份有限公司原厂设计）集成 |
| 8.3.5.9.1.1 | 公司OA接口开发： - 导出接口开发，导出验证任务，包括样品信息，验证路线、验证计划、验证大纲等； - 导入接口开发，导入来源于验证实验室数据管理平台系统的验证进度、验证报告、验证异常信息等。 |
| 8.3.5.9.1.2 | 实验室验证执行系统接口开发： - 导入接口开发，导入来源于OA系统的验证工单； - 导出接口开发，导出工单报工信息及过程记录。 |
| 8.3.5.9.2 | 与公司PLM系统（Windchill原厂设计）集成 |
| 8.3.5.9.2.1 | 公司PLM接口开发：导出接口开发，导出验证文件。 |
| 8.3.5.9.2.2 | 实验室验证执行系统接口开发：导入来源于公司PLM系统的验证文件。 |
| 8.3.5.9.3 | 与公司试验检测过程控制管理平台集成 |
| 8.3.5.9.3.1 | 系统预留与需方已有试验检测过程控制管理平台对接接口，用于二次开发和统一管控。 |
| 8.3.5.9.4 | 与公司大数据嵌入接口集成 |
| 8.3.5.9.4.1 | 系统预留大数据模型嵌入接口，用于大数据模型算法嵌入及开发。 |
| 8.3.5.9.5 | 与数据采集系统集成 |
| 8.3.5.9.5.1 | 实验室验证执行系统接口开发： - 接收来源于数据采集系统的验证过程数据。 |
| 8.3.5.9.5.2 | 数据采集系统集成 - 上传验证过程数据。 |
| 8.3.5.9.6 | 数据导入导出软件功能要求 |
| 8.3.5.9.6.1 | 支持人员权限管理。 |
| 8.3.5.9.6.2 | 支持账户密码登录。 |
| 8.3.5.9.6.3 | 支持按实验室对导出数据包分类管理。 |
| 8.3.5.9.6.4 | 支持数据一键导入功能。 |
| 8.3.5.9.6.5 | 支持工控网数据一键导出功能。 |
| 8.3.5.9.6.6 | 支持公司OA系统导出数据一键打包功能。 |
| 8.3.5.9.6.7 | 支持导入导出完成提醒。 |
| 8.3.5.9.6.8 | 内网与工控网数据传递要求：两网之间数据通过光盘刻录方式传递。 |
| 8.3.5.9.6.9 | 具有导入导出的日志功能，含：操作结果显示、失败原因等。 |
| 8.3.5.9 | 产品运行数据挖掘与趋势预测 |
| 8.3.5.9.1 | 分析算法库管理 |
| 8.3.5.9.1.1 | 分析算法管理：系统构建一个完善的验证分析算法库管理模块，具备全面的算法管理功能，涵盖分类、查询、添加、删除及更新等操作，确保算法资源的有效管理与利用。 |
| 8.3.5.9.1.2 | 算法分类管理：系统支持通过树状方式，对系统内已有的各类算法进行分类管理，包括分类树管理、分类属性管理、分类数据检索等功能。 |
| 8.3.5.9.1.3 | 分析算法调用：系统支持接口调用系统分析算法，支持并行计算和分布式计算，支持实时分析功能。 |
| 8.3.5.9.1.4 | 算法结构集成：系统支持算法注册与集成功能、算法管理、算法调用于执行等功能，预留如大数据模型嵌入接口。 |
| 8.3.5.9.2 | 数据对比分析 |
| 8.3.5.9.2.1 | 多组数据对比：系统支持参数选择、参数时间同步、时间平移、纵向缩放等管理功能，支持对多组验证数据进行对比，包括同一批次的纵向（例如不同版本）和横向（如常温、振动、高低温）验证数据的比对，以及不同批次的数据对比，同时根据对比结果提供曲线图展示功能，提供全面、深入的数据分析视角。 |
| 8.3.5.9.2.2 | 历史数据对比：系统支持用户自行增加特征参数或统计信息，提供连续时间上的曲线显示，同时将信息存储至数据库中，可作为参数选择后展示。系统能够针对同一验证项目、验证特性和验证任务，进行历次验证的统计、结果比对、数据比对以及趋势分析等工作，根据对比结果提供曲线图展示功能，有助于揭示验证数据的变化规律和趋势，为后续的改进和优化提供有力依据。 |
| 8.3.5.9.2.3 | 数据分析图形化：系统的验证数据分析模块提供多种常用的图形绘制功能，包括柱状图、饼图、区域图、云图等，支持数据量大于100万时自动缩放、避免故障点被隐藏、放大固定区域功能，用户可使用不同类型的图以及选择筛选条件适配相应的数据分析需求，根据不同分析图的特点展示试验数据的分析结果，直观清晰地展示和分析验证数据。 |
| 8.3.5.9.2.4 | 自定义算法集成：系统具备集成用户自定义算法的能力，支持调用算法库中的算法来对验证数据进行分析，并且能够将分析结果以图形化的形式进行展示，增强了数据分析的灵活性和可视化效果。 |
| 8.3.5.9.3 | 数据专业化分析 |
| 8.3.5.9.3.1 | 数据推测预测分析：系统支持依据验证数据及验证场景进行关联，能够提供特征参数工况趋势的监控与回归预测（开放算法管理功能，后续用户可自行更改调整），以实现更加精准和全面的数据分析。 |
| 8.4 | 数据采集系统技术要求 |
| 8.4.3.1 | 对验证设备数据全面采集，被采集的设备均为买方提供的现有设备。 |
| 8.4.3.2 | 支持自动采集、单次导入、批次导入、人工录入等多种采集模式。 |
| 8.4.3.3 | 支持采集频率配置功能，支持不低于100Hz的采集频率。 |
| 8.4.3.4 | 支持结构化数据（不限于CSV、TXT等格式）、半结构化数据（不限于JSON、XML、HTML等格式）、非结构化数据（不限于文本数据、图片等）的存储、查看与归档管理。 |
| 8.4.3.5 | 设备接口验证程序： - 支持连接不同类型的设备和系统，包括传感器、仪器仪表、PLC等。 - 支持各类常用工控协议，程序可独立运行。 - 支持从多个设备和系统中采集数据，满足数据集成和分析需求。 |
| 8.4.3.6 | 数据采集系统集成涉及的所有接口开发与采集硬件由卖方负责，不应产生其他任何费用。 |
| 8.4.4 | 实验室设备工位预计30个，13台已明确，17台预留。 |
| 8.4.5 | 已有设备清单如下： - XX验证平台1 1台 - XX验证平台2 1台 - XX验证平台3 1台 - XX验证平台4 1台 - XX验证平台5 1台 - XX验证平台6 1台 - XX验证平台7 1套 - XX验证平台8 1台 - XX验证平台9 1台 - XX验证平台10 1台 - XX验证平台11 1台 - XX验证平台12 1台 - XX验证平台13 1台 - 预留设备 17台 |
| 8.5 | 数据采集要求 |
| 8.5.1 | 设备工位采集要求 |
| 8.5.1.1 | 设备工位通用数据采集要求 |
| 8.5.1.1.1 | 人员信息：使用人员姓名、工号等，通过账户登录的方式在实验室验证执行系统中完成数据采集。 |
| 8.5.1.1.2 | 产品与物料信息：产品物料号、产品型号等，通过光盘导入或手工录入在实验室验证执行系统中完成数据采集。 |
| 8.5.1.1.3 | 设备状态信息：设备ID、开机、关机、状态、报警等通过数据接口可直接获取的基础信息，通过数据采集系统统一采集。 |
| 8.5.1.1.4 | 过程数据：通过数据采集系统统一采集。 |
| 8.5.1.1.5 | 系统支持人员手工录入过程参数信息、报表等，提供参数录入界面或附件上传界面，表单及录入界面格式允许自定义。 |
| 8.5.1.2 | 设备工位专用数据采集要求 |
| 8.5.1.2.1 | 支持自动数据采集和手动数据导入功能。 |
| 8.5.1.2.2 | XX验证平台1 |
| 8.5.1.2.2.1 | 设备自动采集：压力、温度、脉冲曲线。 |
| 8.5.1.2.2.2 | 设备接口形式：以太网、USB。 |
| 8.5.1.2.2.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.3 | XX验证平台2 |
| 8.5.1.2.3.1 | 设备自动采集：试验报告。 |
| 8.5.1.2.3.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.1.2.3.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.4 | XX验证平台3 |
| 8.5.1.2.4.1 | 设备自动采集：试验报告。 |
| 8.5.1.2.4.2 | 设备接口形式：手工导入。 |
| 8.5.1.2.4.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.5 | XX验证平台4 |
| 8.5.1.2.5.1 | 设备自动采集：测试报告。 |
| 8.5.1.2.5.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.1.2.5.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.6 | XX验证平台5 |
| 8.5.1.2.6.1 | 设备自动采集：测试报告。 |
| 8.5.1.2.6.2 | 设备接口形式：手工导入。 |
| 8.5.1.2.6.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.7 | XX验证平台6 |
| 8.5.1.2.7.1 | 设备自动采集：温度应变数据/曲线图。 |
| 8.5.1.2.7.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.1.2.7.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.8 | XX验证平台7 |
| 8.5.1.2.8.1 | 设备自动采集：手动转换为TXT、JPG格式。 |
| 8.5.1.2.8.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.1.2.8.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.9 | XX验证平台8 |
| 8.5.1.2.9.1 | 设备自动采集：JPG。 |
| 8.5.1.2.9.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.1.2.9.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.10 | XX验证平台9 |
| 8.5.1.2.10.1 | 设备自动采集： |
| 8.5.1.2.10.2 | 设备接口形式：RS485、以太网、USB3.0。 |
| 8.5.1.2.10.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.11 | XX验证平台10 |
| 8.5.1.2.11.1 | 设备自动采集： |
| 8.5.1.2.11.2 | 设备接口形式：RS232、RS485、以太网、Modbus协议。 |
| 8.5.1.2.11.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.12 | XX验证平台11 |
| 8.5.1.2.12.1 | 设备自动采集： 介质控温设备（气体介质、油介质）：测试时间、进出口温度、各校准点温度、实时状态监控、报警信息等。并能与综合控制台交互。 环境温度控制单元：测试时间、温度信息（设定温度、实施温度）、实时状态监控（包括设置的信息）、报警信息等。并能与综合控制台交互。 |
| 8.5.1.2.12.2 | 设备接口形式：TCP/IP、RS232或RS485。 |
| 8.5.1.2.12.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.13 | XX验证平台12 |
| 8.5.1.2.13.1 | 设备自动采集： |
| 8.5.1.2.13.2 | 设备接口形式：RS232、RS485、以太网、Modbus协议。 |
| 8.5.1.2.13.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.14 | XX验证平台13 |
| 8.5.1.2.14.1 | 设备自动采集： 压力交变设备（气压、油压）：测试时间、交变压力波形（压力大小及交变频率）、设备状态信息、报警记录等，并能与综合控制台交互。 快速温变单元：测试时间、温度信息（设定温度、实施温度）、实时状态监控（包括设置的信息）、报警信息等。并能与综合控制台交互。 温-湿-振控制单元：测试时间、温湿度信息、振动相关信息、实时状态监控、报警信息等。并能与综合控制台交互。 循环冷却控制单元：测试时间、流量、进出口温度、冷却介质压力、实时状态监控、报警信息等。并能与综合控制台交互。 |
| 8.5.1.2.14.2 | 设备接口形式：TCP/IP、 RS232或RS485。 |
| 8.5.1.2.14.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.1.2.15 | 预留设备 |
| 8.5.1.2.15.1 | 采集信息：包括不限于CSV、TXT等格式的结构化文件、JSON、XML、HTML等多种半结构化文件、非结构化文本数据、图片等，同时支持人工手动导入。 |
| 8.5.1.2.15.2 | 设备接口形式：TCP／IP，UDP，HTTP，FTP，OPC DA，OPC UA等TCP／IP，UDP，HTTP，FTP，OPC DA，OPC UA等，RS485、Modbus、CAN、ARNIC429、AFDX和FC等常见工业总线。 |
| 8.5.1.2.15.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.6 | 数字化配套硬件 |
| 8.6.1 | 功能范围：显示大屏、数据存储服务器、NAS磁盘阵列、数据采集服务器、应用服务器、控制终端、硬盘录像机、摄像头、网络敷设、机柜、工位桌。 |
| 8.6.2 | 显示大屏 |
| 8.6.2.1 | 数量：6台； |
| 8.6.2.2 | 屏幕尺寸：2个100英寸、4个75英寸； |
| 8.6.2.3 | 分辨率：超高清4K； |
| 8.6.2.4 | 信号源接口：HDMI/DVI/VGA/DP； |
| 8.6.2.5 | 其他：采用网线连接，不带WIFI、5G功能。 |
| 8.6.3 | 数据存储服务器 |
| 8.6.3.1 | 数量：1台，用于数据存储，国产品牌，满足国产化要求； |
| 8.6.3.2 | 处理器：国产化配置，处理器≥2颗，单颗≥32核，≥2.4GHz主频； |
| 8.6.3.3 | 内存：≥256GBDDR4； |
| 8.6.3.4 | 硬盘：≥6×2TB SATA固态硬盘+2×960GB SATA固态，具有可扩展性。 |
| 8.6.3.5 | RAID控制器：支持RAID0/1/5，4G缓存RAID卡； |
| 8.6.3.6 | 电源模块：1+1高效冗余电源；支持热插拔； |
| 8.6.3.7 | 操作系统：正版国产操作系统或win7； |
| 8.6.3.8 | 数据库：正版国产数据库； |
| 8.6.3.9 | 安全套件：正版国产安全套件； |
| 8.6.3.10 | 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统或win7安装运行，适配国产化通用操作系统或win7、数据库、中间件；拆除WIFI、蓝牙等无线模块。 |
| 8.6.4 | NAS磁盘阵列 |
| 8.6.4.1 | 数量：1台，用于视频监控存储，国产品牌，满足国产化要求； |
| 8.6.4.2 | CPU：国产化配置，≥2.4GHz主频； |
| 8.6.4.3 | 硬盘总容量：≥100TB； |
| 8.6.4.4 | 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统或win7安装运行，适配国产化通用操作系统或win7、数据库、中间件；拆除WIFI、蓝牙等无线模块。 |
| 8.6.5 | 数据采集服务器 |
| 8.6.5.1 | 数量：1台，用于数据采集，国产品牌，满足国产化要求； |
| 8.6.5.2 | CPU：国产化配置，总核心数32核以上，支持30台设备数据采集； |
| 8.6.5.3 | 规格：2U，机架式； |
| 8.6.5.4 | 内存：128GB，内存频率2666MHz以上，支持扩容，保障数据实时读取、协议解析无卡顿； |
| 8.6.5.5 | 系统硬盘：SSD硬盘数量2（1主1备），单块容量480GB以上； |
| 8.6.5.6 | 数据硬盘：HDD硬盘数量4，单块容量8TB以上，支持扩容； |
| 8.6.5.7 | 电源：1+1高效冗余电源； |
| 8.6.5.8 | 网卡：4个千兆网口以上； |
| 8.6.5.9 | HBA卡：2个双口16Gb（含光模块）以上； |
| 8.6.5.10 | 操作系统：正版国产操作系统或win7； |
| 8.6.5.11 | 数据库：正版国产数据库； |
| 8.6.5.12 | 安全套件：正版国产安全套件； |
| 8.6.5.13 | 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统或win7安装运行，适配国产化通用操作系统或win7、数据库、中间件；拆除WIFI、蓝牙等无线模块。 |
| 8.6.6 | 应用服务器 |
| 8.6.6.1 | 数量：1台，用于应用和接入大数据，国产品牌，满足国产化要求； |
| 8.6.6.2 | CPU：国产化处理器，≥2颗，单颗≥32核，主频≥2.5GHz； |
| 8.6.6.3 | 内存：配置≥4*32GB DDR4； |
| 8.6.6.4 | 系统盘：≥2块固态硬盘960GB SSD； |
| 8.6.6.5 | 其他盘：≥4块机械硬盘8TB HDD； |
| 8.6.6.6 | 网卡：≥4个千兆自适应网络接口，≥2个10GE光口； |
| 8.6.6.7 | 显卡：2*海光K100标准版64G； |
| 8.6.6.8 | 配置Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/50/60； |
| 8.6.6.9 | 电源：双电源，热插拔高效，冗余电源模块； |
| 8.6.6.10 | 国产服务器操作系统； |
| 8.6.6.11 | 三年原厂质保服务，三年硬盘保留服务； |
| 8.6.6.12 | 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统或win7安装运行，适配国产化通用操作系统或win7、数据库、中间件；拆除WIFI、蓝牙等无线模块。 |
| 8.6.7 | 控制终端 |
| 8.6.7.1 | 数量：2台； |
| 8.6.7.2 | CPU：优先使用兆芯KX-6000+同档次及以上品牌国产化CPU处理器，核心数≥4核； |
| 8.6.7.3 | 内存：16GB DDR4以上； |
| 8.6.7.4 | 硬盘：1TB M.2以上； |
| 8.6.7.5 | 显卡：GT730（2G）以上； |
| 8.6.7.6 | 显示器：24寸4K以上； |
| 8.6.7.7 | 其他：采用网线连接，不带WIFI、5G功能。 |
| 8.6.8 | 磁盘录像机 |
| 8.6.8.1 | 接入路数：256路； |
| 8.6.8.2 | 网络带宽：1080p；720p；960p； |
| 8.6.8.3 | 视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264； |
| 8.6.8.4 | 网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；IPv4；Ipv6等； |
| 8.6.8.5 | 多路回放：最大支持16路回放； |
| 8.6.8.6 | 录像方式：普通录像、动态检测录像、智能录像、报警录像、POS录像； |
| 8.6.8.7 | 回放方式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放。 |
| 8.6.9 | 摄像头 |
| 8.6.9.1 | 数量：12个； |
| 8.6.9.2 | 像素：像素不低于400万； |
| 8.6.9.3 | 供电方式：POE供电； |
| 8.6.9.4 | 存储：1个月。 |
| 8.6.10 | 网络敷设 |
| 8.6.10.1 | 包含验证设备联网及验证环境数据采集所需网络敷设的施工费用。 |
| 8.6.10.2 | 提供满足系统正常运行所必备的附件。 |
| 8.6.11 | 机柜 |
| 8.6.11.1 | 数量：1； |
| 8.6.11.2 | 提供安装放置所有服务器、NAS等设备的机柜，包括但不限于42U型机柜。 |
| 8.6.12 | 工位桌 |
| 8.6.12.1 | 数量：2； |
| 8.6.12.2 | 提供放置控制终端的工位桌，用于操作控制大屏、任务管理、结果反馈等。 |
| 9 | 随机标准附件 |
| 9.1 | 提供设备满足正常使用必备的随机附件； |
| 9.2 | 提供设备易损件清单（不计入投标总价）。 |
| 10 | 技术资料： |
| 10.1 | 提供装箱单/送货单：纸质1套。 |
| 10.2 | 提供出厂合格证：纸质1套。 |
| 10.3 | 提供设备铭牌（贴设备上）。 |
| 10.4 | 提供出厂检测报告：纸质1套。 |
| 10.5 | 提供使用说明书：纸质1套；电子文档：1套。 |
| 10.6 | 提供维修手册：纸质1套；电子文档：1套。 |
| 10.7 | 提供保养手册（含日常点检、二级保养或三级保养）：纸质1套；电子文档：1套。 |
| 10.8 | 提供设备易损件清单、备件清单（含牌号及生产厂家及联系方式）：纸质1套。 |
| 10.9 | 提供外购件清单：纸质1套。 |
| 10.10 | 提供外购件说明书和合格证；进口外购件需提供原产地证明：纸质1套，合格证应为原件。 |
| 10.11 | 提供培训计划（不少于3次）：纸质1套。 |
| 10.12 | 提供培训教材：纸质1套；电子文档：1套。 |
| 10.13 | 提供培训记录表（凯天模板）：纸质1套，签字。 |
| 10.14 | 提供二次开发接口文件：电子文档1套。 |
| 10.15 | 提供软件安装程序（光盘/U盘）：电子文档2套。 |
| 10.16 | 提供软件源程序（光盘/U盘）：电子文档2套。 |
| 10.17 | 提供软件授权/软件许可协议：纸质1套。 |
| 10.18 | 提供软件无病毒承诺书：纸质1套。 |
| 10.19 | 提供设备无病毒、无USB插拔记录、无上网记录、不带无线上网、无线红外和GPS功能的承诺书或自检报告：纸质1套。 |
| 10.20 | 提供验收测试记录表：纸质1套，双方测试人员签字。 |
| 10.21 | 提供详细实施计划、详细设计方案、系统配置文档、系统集成方案和二次开发方案及指导书、功能开发说明书及单元测试报告、用户测试报告、验收大纲、研制总结各1套。 |
| 10.21.1 | 详细实施计划：签订合同后按照合同规定确定项目启动时间，明确项目组人员；卖方编制《验证实验室数据管理平台详细实施计划》，明确项目WBS，明确项目阶段性目标和交付物。 |
| 10.21.2 | 详细设计方案：卖方投标时应提供初步设计方案；合同签订后10个工作日内提供详细设计方案。卖方提交详细设计方案10个工作日内需通过方案评审；详细设计方案经买方评审三次未通过的，买方有权终止合同，并要求卖方退回全部预付款。 |
| 10.21.3 | 系统配置文档：根据详细设计方案完善系统配置，提交系统配置文档。 |
| 10.21.4 | 系统集成方案和二次开发方案及指导书：根据详细设计方案进行开发和系统集成，提交系统集成方案和二次开发方案及指导书。 |
| 10.21.5 | 功能开发说明书及单元测试报告：详细单元测试后提供功能开发说明书及单元测试报告。 |
| 10.21.6 | 用户测试报告：关键用户测试开发的各种系统功能需求后提供用户测试报告。 |
| 10.21.7 | 验收大纲：卖方需在设备交付前15个工作日向买方提供中标设备的验收大纲；经双方评审通过生效。 |
| 10.21.8 | 研制总结：设备验收后30个工作日之内，卖方须提交设备研制总结，经买方评审作为资料的一部分。 |
| 11 | 设备安装调试 |
| 11.1 | 卖方自行组织人财物，完成设备卸车、转运、就位安装、二次配接、调试，整个过程产生的一切费用计入投标总价。 |
| 11.2 | 安装过程所需的基本条件由买方完成，含水电气一次配接、破墙、地基、接地极、温湿度要求等。 |
| 11.3 | 安装周期：在设备到达买方现场后，自买方通知卖方起，2个月内，卖方必须负责完成安装调试，达到买方正常使用需求。 |
| 11.4 | 买房现场现有水电气的安装条件： 水：不需要用水。 气：不需要用气。 电：电源已接入设备附近动力配电箱。（二次配接需要有一定的安全余量，电缆的长度考虑安装余量）。 网络：网线已接入楼层墙面。 |
| 11.5 | 卖方负责对软件及系统设备的安装调试，直至能正常使用。 |
| 11.6 | 安装过程不应产生任何异常；如不能正常安装，卖方应在七个工作日内免费更换合格的符合要求的软硬件。 |
| 11.7 | 安装时需要有卖方人员陪同，并提前培训安装步骤，并交付安装说明书。 |
| 12 | 验收 |
| 12.1 | 验收标准：具体按验收大纲规定验收。 |
| 12.2 | 原厂报告：出具原厂设备出厂检测报告一份。 |
| 12.3 | 终验收：完成设备安装、调试后（在买方工厂），进行最终验收，同时进行操作、维修等技术培训，验收合格后双方签字生效。 |
| 13 | 培训要求： |
| 13.1 | 培训时间：系统上线后，卖方应进行不少于3次免费的技术培训，包含设备操作、软件操作、设备维护、软件维护等内容。每次培训时间不少于3个工作日。 |
| 13.2 | 基础培训：包括产品介绍、系统操作、系统管理等课程，卖方向买方系统使用人员面授培训课程，完成上述培训；卖方需为买方项目核心团队和关键用户提供标准功能培训，以便相关人员掌握产品的基本功能。 |
| 13.3 | 业务流程培训：卖方顾问在整个项目实施过程中，在设计阶段需传授业务流程知识，此项工作需结合项目实施过程进行。 |
| 13.4 | 系统配置、维护培训：卖方在上线运行、维护期间对买方运维团队完成系统配置、系统维护培训，保证买方在维护期后能够独立维护、配置系统，同时编制适用于买方系统的运维手册（非官方手册）。 |
| 13.5 | 系统数据库管理培训，卖方提供对系统数据库的管理、使用培训，保证买方在后期能实现对系统数据库的日常管理维护工作；同时编制系统安装、备份、还原说明书。 |
| 13.6 | 卖方负责提供符合买方要求的培训材料。 |
| 13.7 | 二次开发培训，卖方对买方二次开发人员进行开发培训，保证买方能够独立进行的二次开发，同时编制二次开发说明指导书。 |
| 13.8 | 整个培训学时不得少于50学时，以达到买方认定的培训效果为准。 |
| 13.9 | 每次培训开始前由卖方向买方提供《培训计划书》及培训资料，买方负责提供培训场地及设备，并安排好受训人员工作。 |
| 13.10 | 根据买方需求，分多角色多次对业务用户进行全面培训，保证培训质量；同时，在上线运行期间视情况进行单独培训；并交付相应的培训资料和培训效果（培训考试）作为项目实施开发的重要文档。 |
| 14 | 售后技术支持与维护 |
| 14.1 | 系统验收合格后卖方必须提供为期1年的质量保证，质保期内提供免费的系统维护和系统补丁升级服务。 |
| 14.2 | 售后服务项还包括系统故障、代码BUG以及买方提出的基于人性化操作、系统防错、功能完善、优化等需求。 |
| 14.3 | 当软件使用发生故障时，买方技术人员对故障现象和信息进行详细的观察记录，并通过电话或E-MAIL通报给卖方，卖方应于2小时内做出响应并进行电话指导，如电话指导仍不能解决，卖方应派技术人员于24小时内到现场进行故障会诊，确认合适的方案并指导买方人员进行现场操作，排除故障；由于软件原因的系统DOWN机，卖方需要在8小时之内到达现场，24小时内解决；非系统故障问题，响应时间不得超过6小时。 |
| 14.4 | 如果买方在后期使用过程中发现由于软件固有缺陷或者二次开发的代码BUG引起的功能不全或功能丧失，卖方应终身免费维护，直至软件运行正常。 |
| 14.5 | 服务器及控制上位机提供3年存储部件保留服务（含硬盘、内存、闪存、主板等包含存储部件的硬件）。 |
| 14.6 | 卖方定期发布程序补丁，当软件版本变动时，应及时（一周内）通知买方并提供免费升级服务，协助用户尽快掌握升级后的产品特性及使用操作。 |
| 14.7 | 在售后服务期内对用户二次开发的程序、数据模型，可提供专业人员进行开发指导，安装和调试。对用户的二次开发人员，定期的发送技术资料和文档。 |
| 14.8 | 在售后服务期内卖方提供系统安装调试全过程的技术支持。 |
| 15 | 包装要求：适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸。 |
| 16 | 其他要求 |
| 16.1 | 安全保密要求：卖方应保证设备的系统无病毒、无USB插拔记录、无上网记录，设备无定位功能及无线数据传输功能，卖方所提供的软件必须是干净、无病毒、不能盗取客户数据和信息的安全软件。 |
| 16.2 | 卖方实施人员需与买方签保密协议，确保买方敏感信息的安全，不得将买方信息透露给第三方。 |
| 16.3 | 卖方派到买方现场的技术人员必须遵守买方的其它保密要求，不得向参与该项目以外的人员透露买方的相关信息。 |
| 16.4 | 卖方实施人员进场之后需要进行保密培训，在实施时严格遵守保密要求。 |
| 16.5 | 卖方派到买方现场的技术人员必须在买方的工作人员的监督下进行对软件进行安装、维护、升级等相关工作，不得进行与该软件无关的其它操作；卖方派到买方现场的技术人员不能有拍照、记录买方服务器、计算机设备信息等违规行为。 |
| 16.6 | 卖方实施人员不得将买方的项目信息（包括主数据、业务数据、系统配置等）作为参考向第三方介绍。 |
| 16.7 | 卖方在任何时候不得以任何理由远程收集买方系统运行信息。 |
| 16.8 | 质保期内，由卖方二次开发BUG或者其它原因，造成系统部分功能无法使用，应及时响应并修复，如果长时间没有进行修复，由此造成的损失由卖方承担。 |
| 16.9 | 开放所有数据采集接口和协议。 |
| 16.10 | 其他未尽事项由双方协商解决。 |